НАБОРЫ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКТИВОВ

Общая характеристика реактивов

В "Перечни учебного оборудования для общеобразовательных школ" включены реактивы, необходимые для выполнения демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ. Они должны обеспечить ознакомление учащихся с получением и свойствами веществ при полной безопасности труда учителя и учащихся.

Реактивы поступают в продажу в виде наборов, но могут приобретаться и порознь.

В школах используют химические реактивы, имеющие квалификацию "чистые", но допускается применение веществ с квалификацией "технические".

Обращение со многими веществами требует соблюдения правил по технике безопасности. Для обеспечения безопасности большое значение имеет правильное размещение, хранение и использование реактивов в кабинете химии. В соответствии с "Правилами по технике безопасности для кабинетов химии средних общеобразовательных школ" все химические реактивы делятся на восемь групп:

Реактивы, обладающие свойствами взрывчатых веществ. В перечень не входят.

Реактивы, выделяющие при взаимодействии с водой легко воспламеняющиеся газы.

Самовозгорающиеся реактивы.

Легко воспламеняющиеся жидкие реактивы (ЛВЖ).

Легковоспламеняющиеся твердые реактивы.

Воспламеняющие ( окисляющие ) реактивы.

Вещества, физиологически активные в сравнительно малых дозах.

Прочие вещества, малоопасные и практически безопасные.

Вещества групп 1-7 хранят по отдельности, исключение составляют вещества 8-ой группы, которые совместимы со всеми другими реактивами.

Реактивы размещают согласно существующим в практике школ схемам.

- Сухие неорганические и органические реактивы хранят в разных шкафах.

- Кислоты хранят отдельно от других реактивов в нижней части вытяжного шкафа. Вещества ядовитые, огнеопасные и токсичные хранят в сейфе.

- Вещества, самовозгорающиеся при контакте с водой следует хранить в лаборантской в шкафу под замком.

- При наличии у реактива огнеопасных, ядовитых и взрывоопасных свойств на таре должны быть этикетки с надписью" Огнеопасно" (красная), "Яд" (желтая), "Взрывоопасно" (голубая), "Беречь от огня" (зеленая).

- Хранение в полиэтиленовой упаковке не совсем удобно для размещения пакетов на полках шкафа. Кроме того, пакеты рвутся и реактивы рассыпаются. При вскрытии пакета обязательно перенести реактив во вторичную упаковку( банку) и прочно ее укупорить.

В перечнях введены сокращения. Для обозначения наборов используются буквы:

- Н - неорганическая химия,

- О - органическая химия.

Для веществ, представляющих опасность для организма и в обращении приведены характеристики:

- 1-группа хранения реактива,

- 2-срок хранения (лет),

- 3-вещества, с которыми опасен контакт реактива,

- 4-в каком виде( раствор, твердое вещество) и в каком количестве ( в расчете на одного человека) можно выдавать вещество для работы,

- 5- способы хранения реактива( требования к таре).

- 6-способы гашения пламени.

- Если для вещества нет отметки, то оно используется без ограничения.

| Наименование | Кол-во | 1 группа хранения реактива | 2 срок хранения (лет) | 3 вещества, с которыми опасен контакт реактива | 4 в каком виде (раствор, твердое вещество) и в каком количестве (в расчете на одного человека) можно выдавать вещество для работы | 5 способы хранения реактива(требования к таре) | 6 способы гашения пламени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кислота серная, 1,84г/см3 | 4,800 | 8 | 5лет | активные металлы, вода, перманганат калия, ЛВЖ и горючие вещества | до 10 мл 10 %-ного раствора. Концентрированную кислоту заранее наливать в прибор | в нижней части вытяжного шкафа в заводской таре | вещество не огнеопасно |
| Кислота соляная 1,19г/см3 | 2,500 | 8 | Не ограничен | перманганат калия, сульфид натрия, карбид кальция | до 10 мл 10 % - ного раствора | в нижней части вытяжного шкафа в заводской таре | вещество не огнеопасно |
| Кислота азотная 1,42 г/см3 | 0, 300 | 6 | 5 лет | металлы, органические соединения, горючие вещества | до 5 мл 10 %-го раствора | в нижней секции вытяжного шкафа, в заводской таре из темного стекла | вещество не огнеопасно |
| Кислота ортофосфорная | 0,050 | 8 | Не ограничен |  | до 20 мл 10%-го раствора | в нижней секции вытяжного шкафа в заводской таре | вещество не огнеопасно |
| Аммиак 25 %-ный | 0,500 | 7 | не ограничен | иод тв., цинковая пыль | не более 5 мл 5%-го раствора | хранить под тягой в заводской таре, отдельно от кислот | не огнеопасно |
| Барий гидроокись | 0,050 | 7 | не ограничен |  | не более 5 мл 5%-го раствора | в сейфе в заводской упаковке | не огнеопасно |
| Калий гидроокись | 0,200 | 7 | не ограничен | кислоты | до 10%-го раствора | в сейфе в заводской таре. Запрещается для укупоривания применять посуду из стекла со шлифом. Хранить в полиэтиленовых сосудах с навинчивающимися пробками | вещество не огнеопасно |
| Натрий гидроокись (гранулы) | 0,500 | 7 |  |  |  |  |  |
| Кальций гидроокись | 0,500 | 7 | не ограничен | концентрированные кислоты, соли аммония | не более 2 г, заранее поместить в сосуд | в заводской таре. Запрещается использовать для хранения посуду со шлифом | не огнеопасно |

| Алюминий окись | 0,100 | 8 | не ограничен |  |  | на полке шкафа в заводской упаковке | не огнеопасно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Барий окись | 0,100 | 7 | не ограничен |  | не более 5 мл 5%-го раствора | в сейфе в заводской упаковке | не огнеопасно |
| Железо (III) окись | 0,050 | 8 | не ограничен |  | до 5 г | в заводской упаковке на полке шкафа | не огнеопасно |
| Кальций окись | 0,100 | 7 | не ограничен | концентрированные кислоты, соли аммония | не более 2 г, заранее поместить в сосуд | в заводской таре. Запрещается использовать для хранения посуду со шлифом | не огнеопасно |
| Магний окись | 0,100 | 8 | не ограничен |  |  | в заводской упаковке на полке шкафа | не огнеопасно |
| Медь (II) окись (гранулы). | 0,200 | 8 | не ограничен |  | до 2 г | в заводской упаковке на полке шкафа | не огнеопасно |
| Медь (II) окись (порошок). | 0,100 |  |  |  |  |  |  |
| Цинк окись | 0,100 |  |  |  |  |  |  |
| Алюминий (гранулы) | 0,100 |  |  |  |  |  |  |
| Алюминий (порошок) | 0,050 |  |  |  |  |  |  |
| Железо (восст. порошок) | 0,050 |  |  |  |  |  |  |
| Магний (порошок) | 0,050 | 5 | 3 года | бром, иод, кислоты, нитраты, соли аммония | недопуснепосредственный контакт учащихся с реактивом | в заводской таре на полке шкафа | песок (толстый слой) |
| Магний (лента) | 0,050 |  |  |  |  |  |  |
| Медь (гранулы, опилки) | 0,050 |  |  |  |  |  |  |
| Цинк (гранулы) | 0,050 |  |  |  |  |  |  |
| Цинк (порошок) | 0,050 | 8 | не ограничен | бром, иод, соли аммония, аммиак 25%-ный | не допустим непосредственный контакт учащихся с реактивом | в заводской таре на полке шкафа. Рекомендуется дополнительная упаковка | не огнеопасно |
| Олово (гранулы) | 0,500 |  |  |  |  |  |  |
| Кальций | 10 амп. | 2 | 5 | вода, бром, иод, растворы кислот, огнеопасные вещества | учащимся не выдавать | на полке шкафа в заводской таре (в ампулах и металлических коробках) | только сухим песком (толстым слоем) |
| Литий | 5 амп. |  |  |  |  |  |  |
| Натрий | 20 амп. |  |  |  |  |  |  |

| Сера порошок | 0,050 | 5 | не ограничен | перманганат калия |  | в заводской упаковке на полке лабораторного шкафа. Рекомендуется дополнительная упаковка | любое огнегасительное средство (предпочтительнее огнетушитель или песок) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фосфор красный | 0,050 | 5 | 5 лет | перманганат калия, нитраты, хроматы | учащимся не выдавать | только в заводской первичной и вторичной (металлическом контейнере) таре | любое огнегасительное средство. После ликвидации пламени место обработать раствором сульфата меди |
| Фосфор (V) окись | 0,050 | 7 | 5 лет |  | не рекомендуется непосредственный контакт учащихся | в заводской таре на полке шкафа. Рек. дополнительная упаковка | не огнеопасно |
| Бром | 5 амп. | 7 | не ограничен | щелочные металлы, кальций, алюминий, цинковая пыль | в виде бромной воды до 5 мл | в сейфе в заводской таре или в темной склянке с двойной пробкой (под тягой) | не огнеопасно |
| Иод | 0,050 | 7 | не ограничен | водный раствор аммиака, цинковая, алюминиевая пыль | в виде иодной воды, до 10 мл | в сейфе в заводской таре. Рекомендуется дополнительная упаковка | не огнеопасно |
| Алюминий хлористый | 0,050 | 8 | 3 года |  | твердого вещества до 10 г | заводской таре на полке шкафа. Рекомендуется банка с пробкой (из-за повышенной гигроскопичности) | не огнеопасно |
| Аммоний хлористый | 0.100 | 8 | 5 лет | цинковая пыль | твердого вещества до 10 г | на полке шкафа в заводской таре | не огнеопасно |
| Барий хлористый | 0,100 | 7 | не ограничен |  | не более 5 мл 5%-го раствора | в сейфе в заводской упаковке | не огнеопасно |
| Железо хлорное | 0,100 | 8 | 5 лет |  | твердого вещества до 1 г | в заводской таре из темного стекла на полке шкафа. Для уменьшения водопоглощения рекомендуется банка с двойной пробкой | не огнеопасно |

| Калий йодистый | 0,100 | 8 | 5 лет |  |  | до 3 г |  | в заводской упаковке из темного стекла на полке шкафа |  | не огнеопасно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кальций хлористый | 0,100 | 8 | не ограничен |  |  |  |  | в заводской упаковке на полке шкафа |  | не огнеопасно |
| Литий хлористый | 0,050 | 8 | не ограничен |  | Литий хлористый. 1-;2-; 4-; 5-; 6- | твердого вещества до 2 г |  | в заводской таре в шкафу |  | не огнеопасно |
| Магний хлористый | 0,100 | 8 | не ограничен |  |  |  |  | в заводской упаковке на полке шкафа |  | не огнеопасно |
| Медь хлорная | 0,100 | 8 | не ограничен |  |  | твердого вещества до 2 г |  | в заводской упаковке на полке шкафа |  | не огнеопасно |
| Натрий бромистый | 0,100 | 8 | 5 лет |  |  | до 3 г |  | в заводской упаковке из темного стекла на полке шкафа |  | не огнеопасно |
| Натрий фтористый | 0,050 | 7 | не ограничен |  |  | не выдавать в любом виде |  | в сейфе в заводской таре. Рекомендуется дополнительная упаковка |  | не огнеопасно |
| Натрий хлористый | 0,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цинк хлористый | 0,050 | 7 | 3 года |  |  | не более 10 мл 5%-го раствора |  | в сейфе в заводской упаковке |  | не огнеопасно |
| Алюминий сернокислый | 0,100 | 8 | 3 года |  |  | твердого вещества до 10 г |  | заводской таре на полке шкафа. Рекомендуется дополнительная упаковка (из-за повышенной гигроскопичности) |  | не огнеопасно |
| Аммоний сернокислый. | 0,100 | 8 | 5 лет |  | цинковая пыль | твердого вещества до 10 г |  | на полке шкафа в заводской таре |  | не огнеопасно |
| Железо сернистое | 0,050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железо(II) сернокислое 7-водное | 0,100 | 8 | 5 лет |  |  | твердого вещества до 1 г |  | в заводской таре на полке шкафа. Рекомендуется дополнительная упаковка ( из-за гигроскопичности) |  | не огнеопасно |
| Калий сернокислый. | 0,050 | 8 | 5 лет |  |  | до 3 г |  | в заводской упаковке на полке шкафа |  | не огнеопасно |
| Кобальт(II) сернокислый | 0,050 | 7 | не ограничен |  |  | в виде водных растворов с массовой долей 5%, до 15 мл |  | в сейфе в заводской таре |  | не огнеопасно |
| Магний сернокислый. | 0,050 | 8 | не ограничен |  |  |  |  | в заводской упаковке на полке шкафа |  | не огнеопасно |
| Медь(II) сернокислая | 0,050 | 8 | не ограничен |  |  | твердого вещества до 2 г |  | в заводской упаковке на полке шкафа |  | не огнеопасно |
| Медь(II) сернокислая 5-водная | 0,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Натрий сернистый | 0,050 | аналогично калию сернокислому. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Натрий сернистокислый | 0,050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Натрий сернокислый | 0,050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Натрий сернокислый кислый | 0,050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Никель сернокислый | 0,050 | 7 |  | 5 лет |  |  | в виде водных растворов с массовой долей не более 10 %, до 5 мл | в сейфе в заводской таре | не огнеопасно |  |
| Цинк сернокислый | 0,100 | 7 |  | 3 года |  |  | не более 10 мл 5%-го раствора | в сейфе в заводской упаковке | не огнеопасно |  |
| Аммоний углекислый | 0,050 | 8 |  | 5 лет | цинковая пыль |  | твердого вещества до 10 г | на полке шкафа в заводской таре |  |  |
| Калий углекислый /поташ/. | 0,050 | 8 |  | 5 лет |  |  | до 3 г | в заводской упаковке на полке шкафа | не огнеопасно |  |
| Калий углекислый кислый | 0,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Натрий углекислый | 0,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Натрий углекислый кислый | 0,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Медь /II/углекислая основн. | 0,100 | 8 |  | не ограничен |  |  | до 2 г | в заводской упаковке на полке шкафа | не огнеопасно |  |

| Калий фосфорнокислый двухзамещенный. | 0,050 | 8 | 5 лет |  | до 3 г | в заводской упаковке на полке шкафа | не огнеопасно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Натрий фосфорнокислый двухзамещенный | 0,050 |  |  |  |  |  |  |
| Натрий фосфорнокислый трехзамещенный | 0,100 |  |  |  |  |  |  |
| Натрий фосфорнокислый однозамещенный | 0,050 |  |  |  |  |  |  |
| Натрий кремнекислый 9- водный. | 0,050 | 8 | 5 лет |  | твердого вещества до 2 г | в шкафу в заводской упаковке | не огнеопасно |
| Калий железисто-синеродистый | 0,050 | 7 | 2- 5 лет | кислоты | до 1 г в виде твердого вещества | в сейфе в заводской таре | не огнеопасны |
| Калий железосинеродистый | 0,050 |  |  |  |  |  |  |
| Калий уксуснокислый | 0,050 | 8 | 5 лет |  | до 3 г | в заводской упаковке на полке шкафа | не огнеопасно |
| Натрий уксуснокислый | 0,050 |  |  |  |  |  |  |
| Калий роданистый | 0,050 |  |  |  |  |  |  |
| Свинец уксуснокислый | 0,050 | 7 | 5 лет |  | в виде 1%-ного раствора, до 5 мл | в сейфе в заводской упаковке | не огнеопасно |
| Калий марганцево-кислый | 0,500 | 6 | 3 года | пероксид водорода, фосфор, сера, серная кислота | 10 мл в виде водного раствора | в сейфе в заводской упаковке | не огнеопасно, но может поддерживать горение |
| Марганец /IV/ окись | 0,050 | 8 | не ограничен | соляная кислота, пероксид |  | в заводской таре на полке шкафа | не огнеопасно |

| Марганец/II/ сернокислый | 0,050 | 8 | не ограничен | 30% -ный раствор пероксида водорода | твердого вещества до 3 г | в шкафу в заводской таре | не огнеопасно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марганец хлористый | 0,050 |  |  |  |  |  |  |
| Аммоний двухромовокислый | 0,200 | 7 | 5 лет | сера, красный фосфор, органические соединения | 1 г твердого вещества | в заводской таре в сейфе | гасить водой |
| Калий двухромовокислый | 0,050 |  |  |  |  |  | не огнеопасно |
| Калий хромовокислый | 0,050 |  |  |  |  |  | не огнеопасно |
| Хром (III) хлорный 6-водный | 0,050 | 8 | 5 лет |  | только в виде 5%-ного раствора до 15 мл | в шкафу в заводскойтаре | не огнеопасно |
| Алюминий азотнокислый | 0,050 | 8 | 2-3 года |  | твердого вещества до 10 г | в заводской таре на полке шкафа. Рекомендуется дополнительная упаковка (из-за повышенной гигроскопичности) | не огнеопасно |
| Аммоний азотнокислый | 0,050 | 6 | 2-5 лет | щелочные металлы, сера, фосфор, органические вещества | до 1 г твердого вещества | в заводской таре в шкафу | не огнеопасны, но могут поддерживать горение |
| Калий азотнокислый | 0,050 |  |  |  |  |  |  |
| Натрий азотнокислый | 0,050 |  |  |  |  |  |  |
| Серебро азотнокислое | 0,050 |  |  |  |  |  |  |
| Медь азотнокислая | 0,050 | 8 | не ограничен |  | твердого вещества до 2 г | в заводской упаковке на полке шкафа | не огнеопасно |
| Лакмоид индикатор | 0,020 |  |  |  |  |  |  |
| Метиловый оранжевый индикатор | 0,020 |  |  |  |  |  |  |
| Фенолфталеин индикатор | 0,020 |  |  |  |  |  |  |
| МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| Все минеральные удобрения хранят в банках Аммофос, кальциевая селитра, суперфосфат гигроскопичны (требуют дополнительную упаковку |  |  |  |  |  |  |  |
| Аммофос | 0,250 |  |  |  |  |  |  |
| Карбамид | 0,250 |  |  |  |  |  |  |
| Натриевая селитра | 0,250 | 6 | 5 лет | щелочные металлы, сера, фосфор, органические вещества | до 1 г твердого вещества | в заводской таре в шкафу | не огнеопасны, но могут поддерживать горение |
| Кальциевая селитра | 0,250 |  |  |  |  |  |  |
| Калийная соль | 0,250 |  |  |  |  |  |  |
| Сульфат аммония | 0,250 | 8 | 5 лет | цинковая пыль | твердого вещества до 10 г | на полке шкафа в заводской таре. Рекомендуется дополнительная упаковка (из-за гигроскопичности) | не огнеопасно |
| Суперфосфат гранулированный | 0,250 |  |  |  |  |  |  |
| Суперфосфат двойной гранулированный | 0,250 |  |  |  |  |  |  |
| Фосфоритная мука | 0,250 |  |  |  |  |  |  |
| ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| Бензин | 0,100 | 7 | 2-5 лет |  | не допустим непосредственный контакт с реактивами. Разрешается работа капельным методом и в замкнутой системе | в сейфе в заводской упаковке. Обязательна дополнительная упаковка | кроме воды любым огнегасительным средством |
| Бензол | 0,050 |  |  |  |  |  |  |
| Толуол | 0,050 |  |  |  |  |  |  |
| Гексан | 0,050 | 4 | не ограничен | азотная кислота, перманганат калия, дихромат калия | до 20 мл | в контейнере для ЛВЖ в заводской упаковке Рекомендуется дополнительная упаковка | кроме воды любое огнегасительное средство |

| Нефть | 0,050 | 4 | 2-5 лет |  | до 10 мл | в контейнере для ЛВЖ в заводской упаковке | любое огнегасительное средство, кроме воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Циклогексан | 0,050 | 4 | 2-5 лет | калия перманганат, азотная кислота | до 10 мл | в контейнере для ЛВЖ в заводской упаковке | кроме воды, любым средством, лучше тканью. |
| Ацетон | 0,100 | 4 | не ограничен | азотная кислота | до 20 мл | в контейнере для ЛВЖ в заводской упаковке. Рекомендуется дополнительная упаковка | кроме воды любое огнегасительное средство |
| Глицерин | 0,200 | 4 | 5 лет | перманганат и дихромат калия | без ограничений | в контейнере для ЛВЖ в заводской таре | любое огнегасительное средство |
| Диэтиловый эфир | 0,100 | 4 | 1 год | перманганат и дихромат калия | 5 мл | в контейнере для ЛВЖ в заводской упаковке ( двойная пробка) | любое огнегасительное средство |
| Спирт н-бутиловый | 0,100 | 4 | не ограничен | перманганат и дихромат калия | 10 мл | в контейнере для ЛВЖ в заводской таре | кроме пенного огнетушителя любое огнегасительное средство. |
| Спирт изобутиловый | 0,100 |  |  |  |  |  |  |
| Спирт изоамиловый | 0,100 | 7 | не ограничен | перманганат и дихромат калия | до 0,5 мл | в сейфе в заводской упаковке | любым огнегасительным средством, лучше водой |
| Спирт этиловый | 0,500 |  |  |  |  |  |  |
| Фенол | 0,050 | 7 | 5 лет |  | недопустим непосредственный контакт учащихся. Раствор выдавать, предварительно поместив его в пробирку или прибор | в сейфе в заводской упаковке, рекомендуется дополнительная упаковка | любое огнегасительное средство |

| Формалин 40%-ный | 0,100 | 4 | 3 года | перманганат и дихромат калия | до 5 мл 5%-ного раствора | в контейнере для ЛВЖ в заводской и дополнительной упаковке | любое огнегасительное средство, лучше вода. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этиленгликоль | 0,050 | 4 | не установлено | перманганат и дихромат калия | до 10 мл | в контейнере для ЛВЖ в заводской упаковке | любое огнегасительное средство, лучше вода |
| Этиловый эфир уксусной кислоты | 0,100 | 4 | не ограничен | перманганат и дихромат калия | до 5 мл | в заводской таре в контейнере для ЛВЖ | любым огнегасительным средством, кроме воды |
| Кислота аминоуксусная | 0,050 |  |  |  |  |  |  |
| Кислота бензойная | 0,050 | 4 | 5 лет |  | до 5 г | в контейнере для ЛВЖ в заводской таре | кроме воды любое огнегасительное средство |
| Кислота масляная | 0,050 | 7 | не ограничен | перманганат и дихромат калия | не более 5 мл 5%-ного раствора | в сейфе в заводской упаковке. Рекомендуется дополнительная упаковка | любое огнегасительное средство |
| Кислота муравьиная | 0,100 | 7 | 5 лет | азотная и серная кислоты, другие окислители | до 10 мл 5%-ного раствора | в сейфе в заводской таре и дополнительная упаковка; двойной полиэтиленовый | смесь паров с воздухом взрывоопасна. Горящую кислоту гасить водой. |
| Кислота олеиновая | 0,050 |  |  |  |  |  |  |
| Кислота пальмитиновая | 0,050 |  |  |  |  |  |  |
| Кислота стеариновая | 0,050 |  |  |  |  |  |  |
| Кислота уксусная | 0,200 | 8 | 2- 5 лет | перманганат калия, щелочные металлы, карбид кальция | до 10 мл 10%-ного раствора | в шкафу в заводской таре и дополнительная упаковка | любое огнегасительное средство, лучше вода. |
| Кислота щавелевая | 0,050 |  |  |  |  |  |  |
| Анилин | 0,050 | 7 | 3 года |  | до 3 | в сейфе в заводской таре( двойная пробка) | кроме воды любое огнегасительное средство. |
| Анилин сернокислый | 0,050 |  |  |  |  |  |  |
| Д-глюкоза | 0,050 |  |  |  |  |  |  |
| Сахароза | 0,050 |  |  |  |  |  |  |
| Метиламин гидрохлорид | 0,050 | 4 | не установлено |  | не выдавать | в контейнере для ЛВЖ в заводской упаковке. Рекомендуется дополнительная упаковка | любое огнегасительное средство, лучше вода. |
| Гексахлорбензол техн. | 0,050 | 7 | не ограничен |  | работа с реактивом лицам до 18 лет и беременным запрещена | в сейфе в заводской упаковке | вещество не огнеопасно |
| Метилен хлористый | 0,050 | 7 | 2- 5 лет |  | до 10 мл | в сейфе в заводской упаковке | любое огнегасительное средство, кроме воды |
| Углерод четырех-хлористый | 0,050 | 7 | не ограничен |  | до 5 мл | в сейфе в заводской упаковке | вещество не огнеопасно |
| Хлороформ | 0,050 | 7 | 5 лет |  | до 3 мл | в сейфе в заводской упаковке | вещество не огнеопасно |